Značení stabilizátorů:

1)První dvojčíslí udává, jestli stabilizátor stabilizuje kladné, nebo záporné napětí.

např.: 78L02 = pozitivní stailizátor, 79L02 = negativní stabilizátor

2)Prostřední část informuje o maximálním proudu,který může procházet stabilizátorem.

L - 0.1A

nic - 1.5A

S - 2.0A

T - 3.0A

např.: 78L10 = +0.1A, 79L10 = -0.1A, 7824 = 1.5A

3)Poslední část kódu nese informaci o velikosti výstupního stabilizovaného napětí

např.: 78T05 = +5V, 79L05 = -5V, 78L15 = +15V

Celkový příklad: 79S24 = negativní stabilizátor, proud -2A, výstupní napětí - 24V

pozitivní 78xx

*******************************************************************

max. vstupní napětí (7805-18)	:	+35V

max. vstupní napětí (7824)	:	+40V

tolerance vstupního napětí	:	4%

teplotní součinitel výst. napětí	:	+1.0mV/°C

ztrátový výkon			:	15W

pracovní teplota			:	0°C až +125°C

skladovací teplota		:	-65°C až +150°C

negativní 79xx

*******************************************************************

max. vstupní napětí (7905-18)	:	-35V

max. vstupní napětí (7924)	:	-40V

tolerance vstupního napětí	:	4%

teplotní součinitel výst. napětí	:	-1.0mV/°C

ztrátový výkon			:	vnitřně omezen

pracovní teplota			:	0°C až +150°C

skladovací teplota		:	-65°C až +150°C